# Kolon Hesapları Raporu

## 1. Kesit Özellikleri

| Kolonun kayıpsız kesit alanı | 1.0×1.0 = 1.0 mm² |
| --- | --- |
| Kolonun atalet momentleri | 0.08333333333333333 mm⁴ |
| Kolonun atalet yarıçapları | 40.40 mm |
| Kolonun narinliği | 3000 / 40.4 = 74.25 |
| Elastik burkulma gerilmesi | 17.16 MPa |
| Liflere paralel tasarım basınç dayanımı | 12.03 MPa |
| Burkulma katsayısı (c=0.9) | 0.568 |
| Kolon burkulma yükü kapasitesi | 6.83 MPa |

## 2. Yük Altında Gerilmeler

232 No’lu eleman (1.0G + 1.0Q + 0.4S + 0.3Ex + Ey + Ez)

49,283 × D = 98.566 kN

83.168 / (140×140) = 5.03 MPa

Kontrol: 6.83 MPa > 5.03 MPa → Kesit Güvenlidir.

## 3. Yangın Kontrolü (30 dk – 3 kenardan etkili)

| Yangına maruz kalma süresi | t = 30 dk |
| --- | --- |
| Kavramsal kömürleşme hızı | βn = 0.8 mm/dk |
| k0 (Tablo 6.5) | 1.0 |
| Kömürleşme derinliği | dk,n = 24 mm |
| Etkili kömürleşme derinliği | def = 31 mm |
| Artık kesit çevresi | P = 0.368 m |
| Artık kesit alanı | AT = 0.008464 m² |
| Yangın düzeltme katsayısı | CYN = 0.652 |
| Cy20 (Tablo 6.2) | 1.15 |
| Etkili kesit alanı | Ag = 6084 mm² |
| Atalet momenti (etkili) | 3.084×10⁶ mm⁴ |
| Atalet yarıçapı (etkili) | 22.51 mm |
| Narinlik | 3000 / 22.51 = 133 |