| Kolonun kayıpsız kesit alanı |  | 140*140=19600 mm2 |
| --- | --- | --- |
| Kolonun atalet momentleri |  | 32*10^6 mm4 |
| Kolonun atalet yarıçapları |  | 40.40 mm |
| Kolonun narinlikleri (Bölüm 4.3.1) |  | 3000/40.4 = 74.25 |
| Elastik burkulma gerilmesi (Bölüm 4.3.1) |  | 17.16 MPa |
| Liflere paralel tasarım basınç dayanımı (Denklem 4.22) |  | 12.03 MPa |
| Burkulma katsayısı (c=0.9) (Denklem 4.23) |  | 0.568 |
| Kolonun burkulma yükü kapasitesi (Denklem 4.22) |  | 6.83 MPa |
| Kolonunda verilen yük altında oluşan gerilme |  | 232 Nolu eleman (1.0G+1.0Q+0.4S+0.3Ex+Ey+Ez) 49,283 *D = 98.566 kN 83.168/(140*140) = 5.03 MPa |
| KONTROL (Denklem 4.22) | ≥ KESİT GÜVENLİDİR. | 6.83 MPa > 5.03 MPa |
| YANGIN KONTROLÜ (Kolonun 30 dk süre ile korumasız yangına maruz kaldığı dikkate alınmıştır. Yangın kolona 3 kenarından (2h+b) tesir etmektedir) |  |  |
| Yangına maruz kalma süresi | t = 30 dk |  |
| Kavramsal kömürleşme hızı (Güvenli tarafta kalan bir yaklaşımla) | βn = 0.8 mm/dk |  |
| k0 (Tablo 6.5) | k0 = 1.0 |  |
| Kavramsal kömürleşme derinliği (Denklem 6.7) | dk,n = βn t=24 mm |  |
| Etkili kömürleşme derinliği | def = dk,n + k0 d0 = 24+ 1.0*7 = 31 mm |  |
| Yangına maruz kalan artık kesitin çevresi (Şekil 6.4) (Kolonun 4 kenarı da yangına maruz kalmaktadır) | P = 2b + 2h = 2*(0.14-2*0.024) + 2* (0.14-2*0.024) =0.368 |  |
| Yangına maruz kalan artık kesitin alanı (Şekil 6.2) | AT = 0.008464 m2 |  |
| Yangın için düzeltme katsayısı | CYN = 0.652 |  |
| Tablo 6.2 (Lamine) | Cy20 = 1.15 |  |
| Etkili kesit alanı | Ag = (140-2*31) * (140-2*31) = 6084 mm |  |
| Kolonun etkili atalet momentleri |  | 3.084 * 106 |
| Kolonun etkili atalet yarıçapları |  | 22.51 mm |
| Kolonun narinlikleri (Bölüm 4.3.1) |  | 3000/22.51 = 133 |
| Elastik burkulma gerilmesi (Bölüm 4.3.1) |  | 5.35 MPa |
| Liflere paralel tasarım basınç dayanımı (Denklem 4.22) |  | 17.05 MPa |
| Burkulma katsayısı (c=0.9) (Denklem 4.23) |  | 0.2175 |
| Kolonun burkulma yükü kapasitesi (Denklem 4.22) |  | 3.7 MPa |
| Kolonunda verilen yük altında oluşan gerilme |  | 232 Nolu eleman (1.0G+1.0Q+0.4S+0.3Ex+Ey+Ez) 49,283 /(140*140) = 2.51 MPa |
| KONTROL | ≥ KESİT GÜVENLİDİR. | 3.7 MPa > 2.51 MPa |